TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: TỈNH HƯNG YÊN

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÓ GIÁM ĐỐC Đặng Trần Trung |
| --- | --- |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	3

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	9

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	11

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	11

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)	11

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)	12

2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)	14

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	16

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	16

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	16

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất tháng trong tỉnh Hưng Yên được biên soạn hàng tháng để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ các mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 2.514,8 km2. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nội dung chính của bản tin tháng bao gồm: Thông báo mực nước dưới đất trung bình tháng 7 năm 2026, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng tiếp theo tại các tầng chứa nước, đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng, chất lượng nước trong phạm vi 22 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

## 1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### 1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất tỉnh Hưng Yên phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) và tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước qh là 660.706 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 2.265.582 m3/ngày. Đối với tầng chứa nước n, tổng tài nguyên nước dự báo chưa được đánh giá.

### 1.2.2. Mực nước dưới đất

### 1.2.2.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,31 m tại phường Phố Hiến (Q.128M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07 m tại phường Sơn Nam (Q.129M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,7 m tại xã Bắc Thụy Anh (Q.158) và sâu nhất là -3,89 m tại phường Phố Hiến (Q.128M1).

- Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 lớp qh2

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07 m tại phường Đường Hào (Q.127) và giá trị dâng cao nhất là 0,19 m tại xã Như Quỳnh (Q.119M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,54 m tại phường Đường Hào (Q.127) và sâu nhất là -4,31 m tại xã Như Quỳnh (Q.119M1).

- Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 lớp qh1

### 1.2.2.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế không rõ ràng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27 m tại phường Sơn Nam (Q.129aM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,22 m tại xã Hoàng Hoa Thám (Q.130aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,99 m tại phường Sơn Nam (Q.129aM1) và sâu nhất là -9,54 m tại xã Như Quỳnh (Q.119aM1).

- Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 lớp qp2

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,37 m tại phường Sơn Nam (Q.129bM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,61 m tại phường Sơn Nam (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,53 m tại xã Như Quỳnh (Q.119bM1).

- Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 lớp qp1

### 1.2.2.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Theo kết quả quan trắc tại công trình Q.193b thuộc xã Khoái Châu, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6.

- Tổng hợp độ sâu mực nước tháng

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) |  |  |  |  |  |
| I.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.128M1 | phường Phố Hiến | -3,74 | -4,17 | -3,89 |
| 2 | Q.129M1 | phường Sơn Nam | -0,79 | -1,08 | -0,92 |
| 3 | Q.155M1 | xã Thái Thụy | -1,78 | -2,31 | -1,97 |
| 4 | Q.156M1 | xã Thái Thụy | -0,99 | -1,19 | -1,08 |
| 5 | Q.158 | xã Bắc Thụy Anh | -0,45 | -0,89 | -0,71 |
| 6 | Q.159 | xã Phụ Dực | -0,73 | -0,93 | -0,82 |
| I.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.119M1 | xã Như Quỳnh | -4,19 | -4,48 | -4,31 |
| 2 | Q.127 | phường Đường Hào | -0,50 | -0,58 | -0,54 |
| 3 | Q.130M1 | xã Hoàng Hoa Thám | -0,65 | -0,92 | -0,77 |
| II. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) |  |  |  |  |  |
| II.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.119aM1 | xã Như Quỳnh | -9,41 | -9,67 | -9,54 |
| 2 | Q.129aM1 | phường Sơn Nam | -3,79 | -4,10 | -3,99 |
| 3 | Q.130aM1 | xã Hoàng Hoa Thám | -5,90 | -6,22 | -6,03 |
| 4 | Q.159a | xã Phụ Dực | -7,63 | -7,72 | -7,68 |
| II.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.119bM1 | xã Như Quỳnh | -9,40 | -9,65 | -9,53 |
| 2 | Q.127a | phường Đường Hào | -5,76 | -5,81 | -5,78 |
| 3 | Q.129bM1 | phường Sơn Nam | -3,47 | -3,82 | -3,61 |
| 4 | Q.130bM1 | xã Hoàng Hoa Thám | -6,02 | -6,31 | -6,17 |
| 5 | Q.193a | xã Khoái Châu | -4,67 | -4,88 | -4,74 |
| 6 | Q.156aM1 | xã Thái Thụy | -6,33 | -6,43 | -6,37 |
| 7 | Q.158a | xã Bắc Thụy Anh | -5,92 | -6,32 | -6,06 |
| 8 | Q.159b | xã Phụ Dực | -7,39 | -7,48 | -7,43 |
| III. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.193b | xã Khoái Châu | -5,05 | -5,24 | -5,13 |

### 1.2.3. Chất lượng nước dưới đất

### 1.2.3.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

#### Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

#### Tổng chất rắn hòa tan (TDS) có 1/6 công trình vượt GTGH tại công trình Q.156M1 (xã Thái Thụy).

#### Amoni có 6/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.128M1 (phường Phố Hiến).

#### Chỉ số Permanganat có 6/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.156M1 (xã Thái Thụy).

#### Độ cứng có 6/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.129M1 (phường Sơn Nam).

#### Arsenic có 1/6 công trình vượt GTGH tại công trình Q.128M1 (phường Phố Hiến).

#### Chloride có 2/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.156M1 (xã Thái Thụy).

#### Nitrit có 2/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.158 (xã Bắc Thụy Anh).

#### Mangan có 2/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.158 (xã Bắc Thụy Anh).

#### Sắt có 4/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.159 (xã Phụ Dực).

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Chỉ số Permanganat có 2/3 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.130M1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Độ cứng có 2/3 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.127 (phường Đường Hào).

Chloride có 1/3 công trình vượt GTGH tại công trình Q.130M1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Nitrit có 1/3 công trình vượt GTGH tại công trình Q.130M1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Mangan có 2/3 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.127 (phường Đường Hào).

Sắt có 1/3 công trình vượt GTGH tại công trình Q.127 (phường Đường Hào).

### 1.2.3.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) có 2/4 công trình vượt GTGH tại các công trình Q.130aM1 (xã Hoàng Hoa Thám) và Q.159a (xã Phụ Dực), vượt lớn nhất tại công trình Q.159a (xã Phụ Dực).

Amoni có 2/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.129aM1 (phường Sơn Nam).

Chỉ số Permanganat có 3/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.129aM1 (phường Sơn Nam).

Độ cứng có 2/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.159a (xã Phụ Dực).

Chloride có 2/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.159a (xã Phụ Dực).

Nitrit có 1/4 công trình vượt GTGH tại công trình Q.129aM1 (phường Sơn Nam).

Mangan có 2/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.130aM1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Sắt có 2/4 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.159a (xã Phụ Dực).

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) có 1/8 công trình vượt GTGH tại công trình Q.130bM1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Amoni có 3/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.129bM1 (phường Sơn Nam).

Chỉ số Permanganat có 3/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.156aM1 (xã Thái Thụy).

Độ cứng có 3/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.156aM1 (xã Thái Thụy).

Chloride có 4/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.130bM1 (xã Hoàng Hoa Thám).

Mangan có 8/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.193a (xã Khoái Châu).

Sắt có 8/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.156aM1 (xã Thái Thụy).

### 1.2.3.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại công trình Q.193b (xã Khoái Châu) cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT, không có thông số nào vượt GTGH.

# II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## 2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất

### 2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### 2.1.1.1. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, mực nước dao động từ 0,1-0,3m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Phường Phố Hiến (Q.128M1) | b. Phường Sơn Nam (Q.129M1) |
| --- | --- |
| c. Xã Thái Thụy (Q.155M1) | d. Xã Bắc Thụy Anh (Q.158) |
| e. xã Phụ Dực (Q.159) |  |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qh2 |  |

#### 2.1.1.2. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, mực nước dao động từ 0,1-0,4m. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q.127 như sau:

- Dự báo độ sâu mực nước lớp qh1

### 2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### 2.1.2.1. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Trong tháng 8, dự báo mực nước có xu thế dâng là chính, dao động mực nước từ 0,1– 0,3m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Xã Như Quỳnh (Q.119aM1) | b. Phường Sơn Nam (Q.129aM1) |
| --- | --- |
| c. Xã Hoàng Hoa Thám (Q.130aM1) | d. Xã Phụ Dực (Q.159a) |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qp2 |  |

#### 2.1.2.2. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng là chính, dao động mực nước từ 0,1– 0,3m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Xã Như Quỳnh (Q.119bM1) | b. Phường Đường Hào (Q.127a) |
| --- | --- |
| c. Phường Sơn Nam (Q.129bM1) | d. Xã Hoàng Hoa Thám (Q.130bM1) |
| e. Xã Bắc Thụy Anh (Q.158a) | f. Xã Phụ Dực (Q.159b) |
| g. Xã Khoái Châu (Q.193a) |  |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qp1 |  |

### 2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động mực nước từ 0,3– 0,4m. Chi tiết diễn biến mực nước công trình Q.193b như sau:

- Dự báo độ sâu mực nước tầng Neogen

- Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 8 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.128M1 | phường Phố Hiến | -3,50 | -3,76 | -3,67 | 06/8/2026 |
| 2 | Q.129M1 | phường Sơn Nam | -0,77 | -0,92 | -0,82 | 01/8/2026 |
| 3 | Q.155M1 | xã Thái Thụy | -1,67 | -1,88 | -1,76 | 18/8/2026 |
| 4 | Q.156M1 | xã Thái Thụy | -0,98 | -1,06 | -1,02 | 24/8/2026 |
| 5 | Q.158 | xã Bắc Thụy Anh | -0,72 | -0,90 | -0,78 | 01/8/2026 |
| 6 | Q.159 | xã Phụ Dực | -0,70 | -0,84 | -0,77 | 11/8/2026 |
| I.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.119M1 | xã Như Quỳnh | -3,94 | -4,02 | -3,97 | 18/8/2026 |
| 2 | Q.127 | phường Đường Hào | -0,50 | -0,55 | -0,53 | 01/8/2026 |
| 3 | Q.130M1 | xã Hoàng Hoa Thám | -0,57 | -0,71 | -0,65 | 30/8/2026 |
| II. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.129aM1 | phường Sơn Nam | -3,70 | -3,82 | -3,76 | 12/8/2026 |
| 2 | Q.130aM1 | xã Hoàng Hoa Thám | -5,78 | -5,95 | -5,85 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.119aM1 | xã Như Quỳnh | -9,09 | -9,40 | -9,25 | 06/8/2026 |
| 4 | Q.159a | xã Phụ Dực | -7,63 | -7,71 | -7,70 | 12/8/2026 |
| II.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.119bM1 | xã Như Quỳnh | -9,07 | -9,38 | -9,23 | 06/8/2026 |
| 2 | Q.127a | phường Đường Hào | -5,57 | -5,80 | -5,70 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.129bM1 | phường Sơn Nam | -3,38 | -3,70 | -3,53 | 10/8/2026 |
| 4 | Q.130bM1 | xã Hoàng Hoa Thám | -6,02 | -6,24 | -6,10 | 01/8/2026 |
| 5 | Q.193a | xã Khoái Châu | -4,43 | -4,70 | -4,52 | 01/8/2026 |
| 6 | Q.156aM1 | xã Thái Thụy | -6,43 | -6,47 | -6,45 | 12/8/2026 |
| 7 | Q.158a | xã Bắc Thụy Anh | -5,96 | -6,01 | -5,99 | 12/8/2026 |
| 8 | Q.159b | xã Phụ Dực | -7,35 | -7,50 | -7,42 | 01/8/2026 |
| III. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.193b | xã Khoái Châu | -4,63 | -5,00 | -4,77 | 01/8/2026 |

## 2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 chủ yếu có xu thế dâng tại lớp chứa nước qh2, qh1, qp2, qp1 và tầng chứa nước n.

## 2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo Khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

# III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Hưng Yên chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Đa số các thông số chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nằm trong giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT. Tuy nhiên, một số công trình có thông số vượt GTGH tập trung ở các tầng chứa nước Holocen (qh) và Pleistocen (qp). Các thông số vượt chủ yếu bao gồm Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Amoni, chỉ số Permanganat, độ cứng, Arsenic, Chloride, Nitrit, Mangan và Sắt. Một số khu vực đáng chú ý gồm:

Tầng qh: Amoni và Arsenic vượt lớn nhất tại công trình phường Phố Hiến (Q.128M1); độ cứng vượt lớn nhất tại công trình phường Sơn Nam (Q.129M1); Chloride, Tổng chất rắn hòa tan (TDS) và chỉ số Permanganat vượt lớn nhất tại công trình xã Thái Thụy (Q.156M1); Nitrit và Mangan vượt lớn nhất tại công trình xã Bắc Thụy Anh (Q.158); Sắt vượt lớn nhất tại công trình xã Phụ Dực (Q.159).

Tầng qp: Amoni và chỉ số Permanganat vượt lớn nhất tại công trình phường Sơn Nam (Q.129aM1); Tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ cứng, Chloride và Sắt vượt lớn nhất tại công trình xã Phụ Dực (Q.159a); Nitrit vượt tại công trình phường Sơn Nam (Q.129aM1); Mangan vượt lớn nhất tại công trình xã Khoái Châu (Q.193a).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: số 10, ngõ 42 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và đăng tải trên các trang thông tin điện tử: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

# PHỤ LỤC

# GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | GTGH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis(4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |