TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: TỈNH CÀ MAU

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC |
| --- | --- |
|  | PHÓ GIÁM ĐỐC HỒ VĂN THỦY |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	4

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	11

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	16

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	16

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)	16

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)	17

2.1.3. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)	18

2.1.4. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)	19

2.1.5. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)	21

2.1.6. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)	22

2.1.7. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)	22

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	24

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	25

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	26

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất tháng tỉnh Cà Mau được biên soạn hàng tháng để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của Pháp luật.

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 7.942,4 km2. Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nội dung chính của bản tin bao gồm:

Thông báo mực nước dưới đất tháng 7, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 năm 2026 tại các tầng chứa nước. Đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng trong phạm vi 42 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất, do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành. Trong bản tin này, tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được dự báo cho 7 tầng chứa nước.

## Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21) và tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh là 273.207m3/ngày, tầng chứa nước qp3 là 1.942.831m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.973.111m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 1.880.740m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 4.360.250m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 4.022.803m3/ngày, tầng chứa nước n13 là 439.897m3/ngày.

### Mực nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Có Giá trị hạ thấp nhất là 0,08 m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q597010).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,27 m tại Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Q17701T) và sâu nhất là -6,38 m tại xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau (Q632010).

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (Q19901Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau (Q632020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,26m tại Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1) và sâu nhất là -15,62m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q597020M1).

Hình 2. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6, có giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q597030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (Q199020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,2m tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631030) và sâu nhất là -22,74m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q188020).

Hình 3. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp2-3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (Q199030) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q597040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,16m tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631040) và sâu nhất là -28,38m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q188030M1).

Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp1

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau (Q629050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (Q19904TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,32m tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631050) và sâu nhất là -27,15m tại Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1).

Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n22

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau (Q632060) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,63m tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (Q19904ZM1) và sâu nhất là -25,94m tại Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1).

Hình 6.  Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n21

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại công trình Q59704ZM1 thuộc Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể 0,04m so với tháng 6.

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 7

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước thông báo (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |
| 1 | Q597010 | Phường Tân Thành | -4,34 | -4,42 | -4,39 |
| 2 | Q632010 | xã Vĩnh Phước | -6,35 | -6,42 | -6,38 |
| 3 | Q199010 | xã Đất Mới | -0,51 | -0,52 | -0,52 |
| 4 | Q17701T | Phường An Xuyên | -0,23 | -0,32 | -0,27 |
| 5 | Q631010 | xã U Minh | -6,37 | -6,38 | -6,38 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |
| 1 | Q597020M1 | Phường Tân Thành | -15,60 | -15,63 | -15,62 |
| 2 | Q632020 | xã Vĩnh Phước | -7,11 | -7,16 | -7,13 |
| 3 | Q19901Z | xã Đất Mới | -6,19 | -6,40 | -6,34 |
| 4 | Q17701ZM1 | Phường An Xuyên | -6,24 | -6,28 | -6,26 |
| 5 | Q631020 | xã U Minh | -8,49 | -8,50 | -8,50 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |
| 1 | Q609030 | Phường Giá Rai | -19,48 | -19,53 | -19,51 |
| 2 | Q597030M1 | Phường Tân Thành | -19,40 | -19,47 | -19,44 |
| 3 | Q632030 | xã Vĩnh Phước | -18,30 | -18,44 | -18,35 |
| 4 | Q199020 | xã Đất Mới | -15,77 | -16,02 | -15,92 |
| 5 | Q629030 | xã Phú Mỹ | -16,76 | -16,89 | -16,82 |
| 6 | Q188020 | Phường Tân Thành | -22,71 | -22,76 | -22,74 |
| 7 | Q177020M1 | Phường An Xuyên | -17,99 | -18,06 | -18,03 |
| 8 | Q608030 | xã Trí Phải | -16,61 | -16,69 | -16,65 |
| 9 | Q631030 | xã U Minh | -9,19 | -9,20 | -9,20 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |
| 1 | Q609040 | Phường Giá Rai | -19,70 | -19,77 | -19,74 |
| 2 | Q597040 | Phường Tân Thành | -19,66 | -19,77 | -19,73 |
| 3 | Q632040 | xã Vĩnh Phước | -18,37 | -18,44 | -18,40 |
| 4 | Q199030 | xã Đất Mới | -16,71 | -17,21 | -17,00 |
| 5 | Q188030 | Phường Tân Thành | -28,34 | -28,45 | -28,38 |
| 6 | Q177040 | Phường An Xuyên | -27,01 | -27,14 | -27,07 |
| 7 | Q608040 | xã Trí Phải | -16,75 | -16,94 | -16,87 |
| 8 | Q631040 | xã U Minh | -9,15 | -9,17 | -9,16 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |
| 1 | Q609050 | Phường Giá Rai | -18,19 | -18,29 | -18,24 |
| 2 | Q597050 | Phường Tân Thành | -19,41 | -19,50 | -19,46 |
| 3 | Q632050 | xã Vĩnh Phước | -18,43 | -18,48 | -18,46 |
| 4 | Q19904T | xã Đất Mới | -17,26 | -17,44 | -17,35 |
| 5 | Q629050 | xã Phú Mỹ | -16,66 | -16,76 | -16,71 |
| 6 | Q17704TM1 | Phường An Xuyên | -27,09 | -27,24 | -27,15 |
| 7 | Q608050 | xã Trí Phải | -16,79 | -16,91 | -16,85 |
| 8 | Q631050 | xã U Minh | -8,30 | -8,34 | -8,32 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |
| 1 | Q609060 | Phường Giá Rai | -17,62 | -17,83 | -17,74 |
| 2 | Q59704TM1 | Phường Tân Thành | -19,16 | -19,24 | -19,21 |
| 3 | Q632060 | xã Vĩnh Phước | -17,21 | -17,42 | -17,32 |
| 4 | Q19904ZM1 | xã Đất Mới | -10,54 | -10,70 | -10,63 |
| 5 | Q17704ZM1 | Phường An Xuyên | -25,90 | -26,01 | -25,94 |
| 6 | Q608060 | xã Trí Phải | -17,30 | -17,34 | -17,32 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |
| 1 | Q59704ZM1 | Phường Tân Thành | -14,89 | -14,94 | -14,91 |

### Chất lượng nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q199010 (xã Đất Mới);

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên), Q631010 (xã U Minh);

+ Chỉ số Permanganat: Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên), Q631010 (xã U Minh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên), Q631010 (xã U Minh);

+ Độ cứng: Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên), Q631010 (xã U Minh);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên), Q631010 (xã U Minh).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 2/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q631010 (xã U Minh);

+ Fe (Sắt): Có 4/5 công trình vượt GTGH gồm: Q597010 (Phường Tân Thành), Q632010 (xã Vĩnh Phước), Q199010 (xã Đất Mới), Q17701T (Phường An Xuyên).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 3/5 công trình vượt GTGH gồm: Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh);

+ Chỉ số Permanganat: Có 3/5 công trình vượt GTGH gồm: Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 4/5 công trình vượt GTGH gồm: Q632020 (xã Vĩnh Phước), Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh);

+ Độ cứng: Có 4/5 công trình vượt GTGH gồm: Q632020 (xã Vĩnh Phước), Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 4/5 công trình vượt GTGH gồm: Q632020 (xã Vĩnh Phước), Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q17701ZM1 (Phường An Xuyên);

+ Mn (Mangan): Có 3/5 công trình vượt GTGH gồm: Q632020 (xã Vĩnh Phước), Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên);

+ Fe (Sắt): Có 4/5 công trình vượt GTGH gồm: Q632020 (xã Vĩnh Phước), Q19901Z (xã Đất Mới), Q17701ZM1 (Phường An Xuyên), Q631020 (xã U Minh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 4/9 công trình vượt GTGH gồm: Q199020 (xã Đất Mới), Q629030 (xã Phú Mỹ), Q188020 (Phường Tân Thành), Q631030 (xã U Minh);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/9 công trình vượt GTGH gồm: Q632030 (xã Vĩnh Phước), Q199020 (xã Đất Mới), Q177020M1 (Phường An Xuyên), Q631030 (xã U Minh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 3/9 công trình vượt GTGH gồm: Q188020 (Phường Tân Thành), Q177020M1 (Phường An Xuyên), Q631030 (xã U Minh);

+ Độ cứng: Có 3/9 công trình vượt GTGH gồm: Q188020 (Phường Tân Thành), Q177020M1 (Phường An Xuyên), Q631030 (xã U Minh);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 3/9 công trình vượt GTGH gồm: Q188020 (Phường Tân Thành), Q177020M1 (Phường An Xuyên), Q631030 (xã U Minh).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q188020 (Phường Tân Thành), Q631030 (xã U Minh);

+ Mn (Mangan): Có 1/9 công trình vượt GTGH gồm: Q177020M1 (Phường An Xuyên);

+ Fe (Sắt): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q177020M1 (Phường An Xuyên), Q631030 (xã U Minh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q177040 (Phường An Xuyên), Q631040 (xã U Minh);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 3/8 công trình vượt GTGH gồm: Q597040 (Phường Tân Thành), Q177040 (Phường An Xuyên), Q631040 (xã U Minh);

+ Chỉ số Permanganat: Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q632040 (xã Vĩnh Phước), Q199030 (xã Đất Mới);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q631040 (xã U Minh);

+ Độ cứng: Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q609040 (Phường Giá Rai), Q631040 (xã U Minh);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q609040 (Phường Giá Rai), Q631040 (xã U Minh).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 5/8 công trình vượt GTGH gồm: Q609040 (Phường Giá Rai), Q199030 (xã Đất Mới), Q188030 (Phường Tân Thành), Q177040 (Phường An Xuyên), Q631040 (xã U Minh);

+ Mn (Mangan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Fe (Sắt): Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q631040 (xã U Minh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q629050 (xã Phú Mỹ);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q597050 (Phường Tân Thành), Q19904T (xã Đất Mới);

+ Chỉ số Permanganat: Có 5/8 công trình vượt GTGH gồm: Q19904T (xã Đất Mới), Q629050 (xã Phú Mỹ), Q17704TM1 (Phường An Xuyên), Q608050 (xã Trí Phải), Q631050 (xã U Minh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q631050 (xã U Minh);

+ Độ cứng: Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q631050 (xã U Minh);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q19904T (xã Đất Mới), Q631050 (xã U Minh).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q609050 (Phường Giá Rai), Q19904T (xã Đất Mới);

+ Mn (Mangan): Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q631050 (xã U Minh);

+ Fe (Sắt): Không có công trình nào vượt GTGH.

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 1/6 công trình vượt GTGH gồm: Q608060 (xã Trí Phải);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q609060 (Phường Giá Rai), Q632060 (xã Vĩnh Phước), Q17704ZM1 (Phường An Xuyên), Q608060 (xã Trí Phải);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q17704ZM1 (Phường An Xuyên), Q608060 (xã Trí Phải);

+ Độ cứng: Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q17704ZM1 (Phường An Xuyên), Q608060 (xã Trí Phải);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q632060 (xã Vĩnh Phước), Q19904ZM1 (xã Đất Mới), Q17704ZM1 (Phường An Xuyên), Q608060 (xã Trí Phải);

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q609060 (Phường Giá Rai), Q19904ZM1 (xã Đất Mới);

+ Mn (Mangan): Có 1/6 công trình vượt GTGH gồm: Q608060 (xã Trí Phải);

+ Fe (Sắt): Không có công trình nào vượt GTGH.

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Độ cứng: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 1/1 công trình vượt GTGH gồm: Q59704ZM1 (Phường Tân Thành).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 1/1 công trình vượt GTGH gồm: Q59704ZM1 (Phường Tân Thành);

+ Mn (Mangan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Fe (Sắt): Không có công trình nào vượt GTGH.

# CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## 2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong tháng 8 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Tân Thành (Q597010) | b) xã Vĩnh Phước (Q632010) |
| --- | --- |
| c) xã Đất Mới (Q199010) | d) Phường An Xuyên (Q17701T) |
| e) xã U Minh (Q631010) |  |

Hình 7. Dự báo độ sâu mực nước tầng qh

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Tân Thành (Q597020M1) | b) xã Vĩnh Phước (Q632020) |
| --- | --- |
| c) xã Đất Mới (Q19901Z) | d) Phường An Xuyên (Q17701ZM1) |
| e) xã U Minh (Q631020) |  |

Hình 8. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Giá Rai (Q609030) | b) Phường Tân Thành (Q597030M1) |
| --- | --- |
| c) xã Vĩnh Phước (Q632030) | d) xã Đất Mới (Q199020) |
| e) xã Phú Mỹ (Q629030) | f) Phường Tân Thành (Q188020) |
| g) Phường An Xuyên (Q177020M1) | h) xã Trí Phải (Q608030) |
| i) xã U Minh (Q631030) |  |

Hình 9. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp2-3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế hạ dao động trong khoảng 0,2 đến 0,5m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Giá Rai (Q609040) | b) Phường Tân Thành (Q597040) |
| --- | --- |
| c) xã Vĩnh Phước (Q632040) | d) xã Đất Mới (Q199030) |
| e) Phường Tân Thành (Q188030) | f) Phường An Xuyên (Q177040) |
| g) xã Trí Phải (Q608040) | h) xã U Minh (Q631040) |

Hình 10. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp1

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Giá Rai (Q609050) | b) Phường Tân Thành (Q597050) |
| --- | --- |
| c) xã Vĩnh Phước (Q632050) | d) xã Đất Mới (Q19904T) |
| e) xã Phú Mỹ (Q629050) | f) Phường An Xuyên (Q17704TM1) |
| g) xã Trí Phải (Q608050) | h) xã U Minh (Q631050) |

Hình 11. Dự báo độ sâu mực nước tầng n22

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Giá Rai (Q609060) | b) Phường Tân Thành (Q59704TM1) |
| --- | --- |
| c) xã Vĩnh Phước (Q632060) | d) xã Đất Mới (Q19904ZM1) |
| e) Phường An Xuyên (Q17704ZM1) | f) xã Trí Phải (Q608060) |

Hình 12. Dự báo độ sâu mực nước tầng n21

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704ZM1 như sau:

a) Phường Tân Thành (Q59704ZM1)

Hình 13. Dự báo độ sâu mực nước tầng n13

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước dự báo (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |  |
| 1 | Q597010 | Phường Tân Thành | -4,20 | -4,34 | -4,27 | 08/02/2026 |
| 2 | Q632010 | xã Vĩnh Phước | -6,40 | -6,43 | -6,41 | 08/26/2026 |
| 3 | Q199010 | xã Đất Mới | -0,51 | -0,53 | -0,52 | 08/15/2026 |
| 4 | Q17701T | Phường An Xuyên | -0,31 | -0,33 | -0,32 | 08/22/2026 |
| 5 | Q631010 | xã U Minh | -6,36 | -6,38 | -6,37 | 08/01/2026 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q597020M1 | Phường Tân Thành | -15,63 | -15,67 | -15,65 | 08/20/2026 |
| 2 | Q632020 | xã Vĩnh Phước | -7,07 | -7,12 | -7,10 | 08/16/2026 |
| 3 | Q19901Z | xã Đất Mới | -6,21 | -6,40 | -6,29 | 08/01/2026 |
| 4 | Q17701ZM1 | Phường An Xuyên | -6,33 | -6,46 | -6,40 | 08/23/2026 |
| 5 | Q631020 | xã U Minh | -8,44 | -8,47 | -8,45 | 08/01/2026 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q609030 | Phường Giá Rai | -19,50 | -19,54 | -19,52 | 08/10/2026 |
| 2 | Q597030M1 | Phường Tân Thành | -19,42 | -19,48 | -19,45 | 08/09/2026 |
| 3 | Q632030 | xã Vĩnh Phước | -18,47 | -18,66 | -18,56 | 08/24/2026 |
| 4 | Q199020 | xã Đất Mới | -15,94 | -16,18 | -16,09 | 08/24/2026 |
| 5 | Q629030 | xã Phú Mỹ | -16,75 | -16,87 | -16,80 | 08/24/2026 |
| 6 | Q188020 | Phường Tân Thành | -22,77 | -22,81 | -22,79 | 08/18/2026 |
| 7 | Q177020M1 | Phường An Xuyên | -17,97 | -18,02 | -18,01 | 08/14/2026 |
| 8 | Q608030 | xã Trí Phải | -16,68 | -16,71 | -16,69 | 08/01/2026 |
| 9 | Q631030 | xã U Minh | -9,09 | -9,18 | -9,11 | 08/01/2026 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q609040 | Phường Giá Rai | -19,80 | -19,88 | -19,83 | 08/24/2026 |
| 2 | Q597040 | Phường Tân Thành | -19,73 | -19,87 | -19,82 | 08/19/2026 |
| 3 | Q632040 | xã Vĩnh Phước | -18,34 | -18,38 | -18,36 | 08/01/2026 |
| 4 | Q199030 | xã Đất Mới | -17,24 | -17,59 | -17,43 | 08/18/2026 |
| 5 | Q188030 | Phường Tân Thành | -28,32 | -28,45 | -28,36 | 08/01/2026 |
| 6 | Q177040 | Phường An Xuyên | -27,04 | -27,23 | -27,13 | 08/09/2026 |
| 7 | Q608040 | xã Trí Phải | -16,64 | -16,68 | -16,66 | 08/05/2026 |
| 8 | Q631040 | xã U Minh | -9,08 | -9,14 | -9,09 | 08/01/2026 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q609050 | Phường Giá Rai | -18,30 | -18,42 | -18,37 | 08/21/2026 |
| 2 | Q597050 | Phường Tân Thành | -19,46 | -19,49 | -19,48 | 08/12/2026 |
| 3 | Q632050 | xã Vĩnh Phước | -18,45 | -18,51 | -18,48 | 08/22/2026 |
| 4 | Q19904T | xã Đất Mới | -17,52 | -17,71 | -17,63 | 08/11/2026 |
| 5 | Q629050 | xã Phú Mỹ | -16,61 | -16,67 | -16,64 | 08/24/2026 |
| 6 | Q17704TM1 | Phường An Xuyên | -26,96 | -27,20 | -27,10 | 08/01/2026 |
| 7 | Q608050 | xã Trí Phải | -16,93 | -16,95 | -16,94 | 08/23/2026 |
| 8 | Q631050 | xã U Minh | -8,20 | -8,26 | -8,22 | 08/01/2026 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q609060 | Phường Giá Rai | -17,76 | -17,82 | -17,79 | 08/19/2026 |
| 2 | Q59704TM1 | Phường Tân Thành | -19,16 | -19,20 | -19,18 | 08/05/2026 |
| 3 | Q632060 | xã Vĩnh Phước | -17,42 | -17,51 | -17,46 | 08/21/2026 |
| 4 | Q19904ZM1 | xã Đất Mới | -10,64 | -10,72 | -10,69 | 08/22/2026 |
| 5 | Q17704ZM1 | Phường An Xuyên | -25,81 | -25,98 | -25,91 | 08/02/2026 |
| 6 | Q608060 | xã Trí Phải | -17,35 | -17,39 | -17,37 | 08/23/2026 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q59704ZM1 | Phường Tân Thành | -14,98 | -15,06 | -15,03 | 08/20/2026 |

## 2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Nhìn chung mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng trước có xu thế dâng tại tầng chứa nước n₂²; xu thế hạ tại tầng n₂¹; tầng chứa nước qp₂₋₃ có mực nước dâng, hạ xen kẽ; các tầng qh, qp₃, qp₁ và n₁³ có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 có xu thế dâng tại các tầng chứa nước qp₃, qp₂₋₃, n₂², n₂¹ và n₁³; hạ tại tầng chứa nước qp₁; riêng tầng chứa nước qh dâng hạ không đáng kể.

## 2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất (từ 50% so với mực nướchạ thấp cho phép trở lên), trong tỉnh thời điểm hiện tại có 18 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo (xem bảng sau). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Bảng 3. Cảnh báo mực nước trung bình tháng 7

| STT | SHLK | TCN | Vị trí | Độ sâu mực nước (m) | Ngưỡng GHCP (m) | % ngưỡng GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q609030 | qp23 | Phường Giá Rai | -19,51 | -35 | 55,74 |
| 2 | Q609040 | qp1 | Phường Giá Rai | -19,74 | -35 | 56,39 |
| 3 | Q609050 | n22 | Phường Giá Rai | -18,24 | -35 | 52,12 |
| 4 | Q609060 | n21 | Phường Giá Rai | -17,74 | -35 | 50,69 |
| 5 | Q59704TM1 | n21 | Phường Tân Thành | -19,21 | -35 | 54,87 |
| 6 | Q597030M1 | qp23 | Phường Tân Thành | -19,44 | -35 | 55,54 |
| 7 | Q597040 | qp1 | Phường Tân Thành | -19,73 | -35 | 56,36 |
| 8 | Q597050 | n22 | Phường Tân Thành | -19,46 | -35 | 55,60 |
| 9 | Q632030 | qp23 | xã Vĩnh Phước | -18,35 | -35 | 52,44 |
| 10 | Q632010 | qh | xã Vĩnh Phước | -6,38 | -10,6 | 60,19 |
| 11 | Q632050 | n22 | xã Vĩnh Phước | -18,46 | -35 | 52,73 |
| 12 | Q632040 | qp1 | xã Vĩnh Phước | -18,40 | -35 | 52,57 |
| 13 | Q188030 | qp1 | Phường Tân Thành | -28,38 | -35 | 81,09 |
| 14 | Q188020 | qp23 | Phường Tân Thành | -22,74 | -35 | 64,96 |
| 15 | Q177020M1 | qp23 | Phường An Xuyên | -18,03 | -35 | 51,51 |
| 16 | Q177040 | qp1 | Phường An Xuyên | -27,07 | -35 | 77,33 |
| 17 | Q17704TM1 | n22 | Phường An Xuyên | -27,15 | -35 | 77,58 |
| 18 | Q17704ZM1 | n21 | Phường An Xuyên | -25,94 | -35 | 74,12 |

# ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Phường Giá Rai, Phường Tân Thành, xã Vĩnh Phước, Phường An Xuyên.

Trong tỉnh hiện tại có 18 công trình có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng giới hạn cho phép (GHCP).

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2026 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng TDS, Mn, Độ cứng và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT.

Một số khu vực đáng chú ý gồm:

• Tầng qh (holocene): NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q597010 (xã Tân Thành) và chỉ tiêu TDS, Cl-, độ cứng, Mn vượt lớn nhất tại công trình Q631010 (xã U Minh).

• Tầng qp3 (Pleistocene trên): chỉ tiêu NH4+, TDS, Cl- vượt lớn nhất tại công trình Q19901Z (xã Đất Mới) và chỉ tiêu Mn vượt lớn nhất tại công trình Q632020 (xã Vĩnh Phước).

• Tầng qp2-3 (Pleistocene giữa - trên): TDS, độ cứng, Cl- vượt lớn nhất tại công trình Q177020M1 (Phường An Xuyên) và NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q188020(Phường Tân Thành).

• Tầng qp1 (Pleistocene dưới): TDS, Coliform, Amoni, Độ cứng, Sắt vượt lớn nhất tại công trình Q631040 (xã U Minh), NO2- vượt lớn nhất tại công trình Q199030(xã Đất Mới).

• Tầng n22 (Pliocene giữa): chỉ tiêu TDS, Độ cứng, Cl- vượt lớn nhất tại công trình Q631050 (xã U Minh) và chỉ tiêu NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q608050(xã Trí Phải)

• Tầng n21 (Pliocene dưới): chỉ tiêu Độ cứng, Cl-, TDS, NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q608060(xã Trí Phải).

• Tầng n13 (Miocene trên): chỉ tiêu Cl- và NO2- vượt lớn nhất tại công trình Q59704ZM1(Phường Tân Thành).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: Số 10, ngõ 42 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và đăng tải tại Website: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |