TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: TỈNH VĨNH LONG

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÓ GIÁM ĐỐC HỒ VĂN THỦY |
| --- | --- |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	3

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	12

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	19

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	19

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)	19

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)	20

2.1.3. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)	21

2.1.4. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)	23

2.1.5. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)	24

2.1.6. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)	25

2.1.7. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)	27

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	29

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	29

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	30

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất tháng tỉnh Vĩnh Long được biên soạn hàng tháng để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của Pháp luật.

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 6.296,2 km2. Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nội dung chính của bản tin bao gồm:

Thông báo mực nước dưới đất tháng 7, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 năm 2026 tại các tầng chứa nước. Đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng trong phạm vi 51 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất, do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành. Trong bản tin này, tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được dự báo cho 7 tầng chứa nước.

## Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21) và tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh là 956.299m3/ngày, tầng chứa nước qp3 là 1.562.090m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 3.358.737m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 2.228.662m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 3.216.179m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 2.899.900m3/ngày, tầng chứa nước n13 là 2.103.108m3/ngày.

### Mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6, có giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long (Q214010M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217010).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,98m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217010) và sâu nhất là -4,55m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q219010).

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long (Q404020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q219020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,25m tại Phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long (Q623020) và sâu nhất là -14,56m tại xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long (Q404020).

Hình 2. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6, có giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (Q630030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,55m tại Phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long (Q623030) và sâu nhất là -14,53m tại xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long (Q40403T).

Hình 3. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp2-3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q21702Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q219030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,9m tại Phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long (Q623040) và sâu nhất là -10,73m tại Phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Q20903Z).

Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp1

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q21904T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,31m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q21904T) và sâu nhất là -17,27m tại xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long (Q40403ZM1).

Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n22

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q219040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,11m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217040) và sâu nhất là -16,52m tại xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long (Q214040M1).

Hình 6. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n21

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6, giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long (Q21905T) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217070).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,57m tại Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Q217070) và sâu nhất là -19,24m tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (Q630070).

Hình 7. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n13

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước thông báo (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |
| 1 | Q219010 | xã Ba Tri | -4,54 | -4,57 | -4,55 |
| 2 | Q630010 | xã Châu Thành | -2,81 | -2,93 | -2,86 |
| 3 | Q217010 | Phường Duyên Hải | -0,88 | -1,06 | -0,98 |
| 4 | Q07701H | Phường Duyên Hải | -0,94 | -1,09 | -1,02 |
| 5 | Q07701A | Phường Trường Long Hòa | -2,01 | -2,14 | -2,09 |
| 6 | Q209010 | Phường Bình Minh | -1,81 | -1,86 | -1,84 |
| 7 | Q214010M1 | xã Tân Long Hội | -1,06 | -1,28 | -1,17 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |
| 1 | Q219020M1 | xã Ba Tri | -8,50 | -8,86 | -8,68 |
| 2 | Q630020 | xã Châu Thành | -7,74 | -7,82 | -7,79 |
| 3 | Q21702T | Phường Duyên Hải | -10,36 | -10,56 | -10,46 |
| 4 | Q404020 | xã Tập Sơn | -14,44 | -14,63 | -14,56 |
| 5 | Q209020 | Phường Bình Minh | -9,87 | -9,95 | -9,92 |
| 6 | Q21401Z | xã Tân Long Hội | -9,86 | -9,89 | -9,88 |
| 7 | Q623020 | Phường Tân Ngãi | -7,17 | -7,37 | -7,25 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |
| 1 | Q21903T | xã Ba Tri | -8,92 | -9,03 | -8,97 |
| 2 | Q630030 | xã Châu Thành | -8,01 | -8,16 | -8,08 |
| 3 | Q217020 | Phường Duyên Hải | -11,69 | -12,04 | -11,86 |
| 4 | Q40403T | xã Tập Sơn | -14,49 | -14,59 | -14,53 |
| 5 | Q633030 | xã Tân An | -12,61 | -12,77 | -12,68 |
| 6 | Q209030 | Phường Bình Minh | -9,62 | -9,66 | -9,64 |
| 7 | Q21402TM1 | xã Tân Long Hội | -9,68 | -9,72 | -9,70 |
| 8 | Q623030 | Phường Tân Ngãi | -7,45 | -7,66 | -7,55 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |
| 1 | Q219030 | xã Ba Tri | -10,01 | -10,19 | -10,10 |
| 2 | Q630040 | xã Châu Thành | -9,61 | -9,74 | -9,68 |
| 3 | Q21702Z | Phường Duyên Hải | -10,30 | -10,52 | -10,41 |
| 4 | Q20903Z | Phường Bình Minh | -10,70 | -10,75 | -10,73 |
| 5 | Q21402ZM1 | xã Tân Long Hội | -10,22 | -10,27 | -10,25 |
| 6 | Q623040 | Phường Tân Ngãi | -7,82 | -8,02 | -7,90 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |
| 1 | Q21904T | xã Ba Tri | -8,27 | -8,35 | -8,31 |
| 2 | Q630050 | xã Châu Thành | -15,39 | -15,44 | -15,41 |
| 3 | Q217030 | Phường Duyên Hải | -10,14 | -10,37 | -10,25 |
| 4 | Q40403Z | xã Tập Sơn | -17,24 | -17,31 | -17,27 |
| 5 | Q406040 | xã Hiệp Mỹ | -16,83 | -16,93 | -16,87 |
| 6 | Q209040 | Phường Bình Minh | -11,77 | -11,85 | -11,81 |
| 7 | Q214030M1 | xã Tân Long Hội | -10,82 | -10,87 | -10,84 |
| 8 | Q623050 | Phường Tân Ngãi | -8,36 | -8,54 | -8,44 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |
| 1 | Q219040 | xã Ba Tri | -10,43 | -10,50 | -10,47 |
| 2 | Q630060 | xã Châu Thành | -16,14 | -16,22 | -16,18 |
| 3 | Q405050M1 | xã Đại An | -15,11 | -15,16 | -15,14 |
| 4 | Q217040 | Phường Duyên Hải | -10,01 | -10,20 | -10,11 |
| 5 | Q40404Z | xã Tập Sơn | -12,41 | -12,47 | -12,44 |
| 6 | Q40404TM1 | xã Tập Sơn | -15,13 | -15,24 | -15,18 |
| 7 | Q20904T | Phường Bình Minh | -10,99 | -11,15 | -11,07 |
| 8 | Q214040M1 | xã Tân Long Hội | -16,48 | -16,54 | -16,52 |
| 9 | Q623060 | Phường Tân Ngãi | -15,44 | -15,57 | -15,49 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |
| 1 | Q219050 | xã Ba Tri | -8,92 | -9,05 | -8,98 |
| 2 | Q21905T | xã Ba Tri | -8,71 | -8,85 | -8,80 |
| 3 | Q630070 | xã Châu Thành | -19,22 | -19,26 | -19,24 |
| 4 | Q217070 | Phường Duyên Hải | -7,50 | -7,63 | -7,57 |
| 5 | Q214050M1 | xã Tân Long Hội | -16,37 | -16,39 | -16,38 |
| 6 | Q623070 | Phường Tân Ngãi | -16,06 | -16,16 | -16,10 |

### Chất lượng nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q217010 (Phường Duyên Hải), Q07701H (Phường Duyên Hải), Q07701A (Phường Trường Long Hòa);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219010 (xã Ba Tri), Q630010 (xã Châu Thành), Q209010 (Phường Bình Minh), Q214010M1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219010 (xã Ba Tri), Q630010 (xã Châu Thành), Q209010 (Phường Bình Minh), Q214010M1 (xã Tân Long Hội);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219010 (xã Ba Tri), Q630010 (xã Châu Thành), Q214010M1 (xã Tân Long Hội);

+ Độ cứng: Có 2/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219010 (xã Ba Tri), Q214010M1 (xã Tân Long Hội);

+ As (Asen): Có 1/7 công trình vượt GTGH gồm: Q630010 (xã Châu Thành);

+ Cl- (Chloride): Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219010 (xã Ba Tri), Q630010 (xã Châu Thành), Q214010M1 (xã Tân Long Hội).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q630010 (xã Châu Thành), Q217010 (Phường Duyên Hải), Q209010 (Phường Bình Minh), Q214010M1 (xã Tân Long Hội);

+ Fe (Sắt): Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q217010 (Phường Duyên Hải), Q209010 (Phường Bình Minh), Q214010M1 (xã Tân Long Hội).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 2/7 công trình vượt GTGH gồm: Q21702T (Phường Duyên Hải), Q404020 (xã Tập Sơn);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/7 công trình vượt GTGH gồm: Q209020 (Phường Bình Minh), Q21401Z (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi);

+ Độ cứng: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 5/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q209020 (Phường Bình Minh), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 1/7 công trình vượt GTGH gồm: Q21702T (Phường Duyên Hải);

+ Mn (Mangan): Có 5/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q209020 (Phường Bình Minh), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi);

+ Fe (Sắt): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q219020M1 (xã Ba Tri), Q630020 (xã Châu Thành), Q21401Z (xã Tân Long Hội), Q623020 (Phường Tân Ngãi).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q217020 (Phường Duyên Hải), Q40403T (xã Tập Sơn);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q209030 (Phường Bình Minh), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q209030 (Phường Bình Minh), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 7/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q217020 (Phường Duyên Hải), Q40403T (xã Tập Sơn), Q209030 (Phường Bình Minh), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội), Q623030 (Phường Tân Ngãi);

+ Độ cứng: Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q633030 (xã Tân An), Q209030 (Phường Bình Minh), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội), Q623030 (Phường Tân Ngãi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q217020 (Phường Duyên Hải), Q209030 (Phường Bình Minh), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội), Q623030 (Phường Tân Ngãi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 4/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội), Q623030 (Phường Tân Ngãi);

+ Fe (Sắt): Có 5/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21903T (xã Ba Tri), Q630030 (xã Châu Thành), Q217020 (Phường Duyên Hải), Q21402TM1 (xã Tân Long Hội), Q623030 (Phường Tân Ngãi).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

"- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/6 công trình vượt GTGH gồm: Q21702Z (Phường Duyên Hải);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 5/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q630040 (xã Châu Thành), Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi);

+ Độ cứng: Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 5/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q630040 (xã Châu Thành), Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q630040 (xã Châu Thành), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi);

+ Fe (Sắt): Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219030 (xã Ba Tri), Q20903Z (Phường Bình Minh), Q21402ZM1 (xã Tân Long Hội), Q623040 (Phường Tân Ngãi).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 1/8 công trình vượt GTGH gồm: Q406040 (xã Hiệp Mỹ);

+ Tổng Coliform: Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q217030 (Phường Duyên Hải), Q40403Z (xã Tập Sơn);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/8 công trình vượt GTGH gồm: Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21904T (xã Ba Tri), Q40403Z (xã Tập Sơn), Q406040 (xã Hiệp Mỹ), Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội), Q623050 (Phường Tân Ngãi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21904T (xã Ba Tri), Q40403Z (xã Tập Sơn), Q406040 (xã Hiệp Mỹ), Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội), Q623050 (Phường Tân Ngãi);

+ Độ cứng: Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21904T (xã Ba Tri), Q40403Z (xã Tập Sơn), Q406040 (xã Hiệp Mỹ), Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội), Q623050 (Phường Tân Ngãi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21904T (xã Ba Tri), Q40403Z (xã Tập Sơn), Q406040 (xã Hiệp Mỹ), Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội), Q623050 (Phường Tân Ngãi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 6/8 công trình vượt GTGH gồm: Q21904T (xã Ba Tri), Q40403Z (xã Tập Sơn), Q406040 (xã Hiệp Mỹ), Q209040 (Phường Bình Minh), Q214030M1 (xã Tân Long Hội), Q623050 (Phường Tân Ngãi);

+ Fe (Sắt): Có 3/8 công trình vượt GTGH gồm: Q40403Z (xã Tập Sơn), Q209040 (Phường Bình Minh), Q623050 (Phường Tân Ngãi).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 1/9 công trình vượt GTGH gồm: Q217040 (Phường Duyên Hải);

+ Tổng Coliform: Có 4/9 công trình vượt GTGH gồm: Q405050M1 (xã Đại An), Q217040 (Phường Duyên Hải), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q40404Z (xã Tập Sơn), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 5/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q405050M1 (xã Đại An), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 4/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

+ Độ cứng: Có 5/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q405050M1 (xã Đại An), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 6/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q405050M1 (xã Đại An), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn), Q20904T (Phường Bình Minh), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 5/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q405050M1 (xã Đại An), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn), Q214040M1 (xã Tân Long Hội);

+ Fe (Sắt): Có 3/9 công trình vượt GTGH gồm: Q219040 (xã Ba Tri), Q40404Z (xã Tập Sơn), Q40404TM1 (xã Tập Sơn)."

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/6 công trình vượt GTGH gồm: Q217070 (Phường Duyên Hải);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội), Q623070 (Phường Tân Ngãi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 3/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội);

+ Độ cứng: Có 3/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 3/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 3/6 công trình vượt GTGH gồm: Q219050 (xã Ba Tri), Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội);

+ Fe (Sắt): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q21905T (xã Ba Tri), Q214050M1 (xã Tân Long Hội).

# CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## Dự báo nguồn nước dưới đất

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,2 đến 0,5m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q219010) | b) xã Châu Thành (Q630010) |
| --- | --- |
| c) Phường Duyên Hải (Q217010) | d) Phường Duyên Hải (Q07701H) |
| e) Phường Trường Long Hòa (Q07701A) | f) Phường Bình Minh (Q209010) |
| g) xã Tân Long Hội (Q214010M1) |  |

Hình 8. Dự báo độ sâu mực nước tầng qh

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong tháng 8 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q219020M1) | b) xã Châu Thành (Q630020) |
| --- | --- |
| c) Phường Duyên Hải (Q21702T) | d) xã Tập Sơn (Q404020) |
| e) Phường Bình Minh (Q209020) | f) xã Tân Long Hội (Q21401Z) |
| g) Phường Tân Ngãi (Q623020) |  |

Hình 9. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q21903T) | b) xã Châu Thành (Q630030) |
| --- | --- |
| c) Phường Duyên Hải (Q217020) | d) xã Tập Sơn (Q40403T) |
| e) xã Tân An (Q633030) | f) Phường Bình Minh (Q209030) |
| g) xã Tân Long Hội (Q21402TM1) | h) Phường Tân Ngãi (Q623030) |

Hình 10. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp2-3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q219030) | b) xã Châu Thành (Q630040) |
| --- | --- |
| c) Phường Duyên Hải (Q21702Z) | d) Phường Bình Minh (Q20903Z) |
| e) xã Tân Long Hội (Q21402ZM1) | f) Phường Tân Ngãi (Q623040) |

Hình 11. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp1

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q21904T) | b) xã Châu Thành (Q630050) |
| --- | --- |
| c) Phường Duyên Hải (Q217030) | d) xã Tập Sơn (Q40403Z) |
| e) xã Hiệp Mỹ (Q406040) | f) Phường Bình Minh (Q209040) |
| g) xã Tân Long Hội (Q214030M1) | h) Phường Tân Ngãi (Q623050) |

Hình 12. Dự báo độ sâu mực nước tầng n22

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế hạ dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q219040) | b) xã Châu Thành (Q630060) |
| --- | --- |
| c) xã Đại An (Q405050M1) | d) Phường Duyên Hải (Q217040) |
| e) xã Tập Sơn (Q40404Z) | f) xã Tập Sơn (Q40404TM1) |
| g) Phường Bình Minh (Q20904T) | h) xã Tân Long Hội (Q214040M1) |
| i) Phường Tân Ngãi (Q623060) |  |

Hình 13. Dự báo độ sâu mực nước tầng n21

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Ba Tri (Q219050) | b) xã Ba Tri (Q21905T) |
| --- | --- |
| c) xã Châu Thành (Q630070) | d) Phường Duyên Hải (Q217070) |
| e) xã Tân Long Hội (Q214050M1) | f) Phường Tân Ngãi (Q623070) |

Hình 14. Dự báo độ sâu mực nước tầng n13

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước dự báo (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |  |
| 1 | Q219010 | xã Ba Tri | -4,52 | -4,58 | -4,55 | 08/11/2026 |
| 2 | Q630010 | xã Châu Thành | -2,91 | -2,94 | -2,92 | 08/19/2026 |
| 3 | Q217010 | Phường Duyên Hải | -1,16 | -1,31 | -1,25 | 08/09/2026 |
| 4 | Q07701H | Phường Duyên Hải | -0,86 | -0,94 | -0,90 | 08/21/2026 |
| 5 | Q07701A | Phường Trường Long Hòa | -1,67 | -1,97 | -1,88 | 08/01/2026 |
| 6 | Q209010 | Phường Bình Minh | -1,76 | -1,86 | -1,81 | 08/22/2026 |
| 7 | Q214010M1 | xã Tân Long Hội | -1,11 | -1,18 | -1,15 | 08/16/2026 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q219020M1 | xã Ba Tri | -8,84 | -8,92 | -8,88 | 08/21/2026 |
| 2 | Q630020 | xã Châu Thành | -7,74 | -7,86 | -7,79 | 08/01/2026 |
| 3 | Q21702T | Phường Duyên Hải | -10,05 | -10,41 | -10,26 | 08/02/2026 |
| 4 | Q404020 | xã Tập Sơn | -14,33 | -14,40 | -14,37 | 08/02/2026 |
| 5 | Q209020 | Phường Bình Minh | -9,94 | -10,01 | -9,98 | 08/19/2026 |
| 6 | Q21401Z | xã Tân Long Hội | -9,86 | -9,96 | -9,92 | 08/22/2026 |
| 7 | Q623020 | Phường Tân Ngãi | -7,32 | -7,43 | -7,37 | 08/09/2026 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q21903T | xã Ba Tri | -8,97 | -9,04 | -9,02 | 08/13/2026 |
| 2 | Q630030 | xã Châu Thành | -8,13 | -8,19 | -8,16 | 08/06/2026 |
| 3 | Q217020 | Phường Duyên Hải | -11,98 | -12,07 | -12,03 | 08/09/2026 |
| 4 | Q40403T | xã Tập Sơn | -14,44 | -14,48 | -14,45 | 08/02/2026 |
| 5 | Q633030 | xã Tân An | -12,84 | -12,88 | -12,86 | 08/24/2026 |
| 6 | Q209030 | Phường Bình Minh | -9,68 | -9,81 | -9,74 | 08/24/2026 |
| 7 | Q21402TM1 | xã Tân Long Hội | -9,73 | -9,75 | -9,74 | 08/22/2026 |
| 8 | Q623030 | Phường Tân Ngãi | -7,63 | -7,70 | -7,66 | 08/21/2026 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q219030 | xã Ba Tri | -10,23 | -10,26 | -10,25 | 08/09/2026 |
| 2 | Q630040 | xã Châu Thành | -9,79 | -9,91 | -9,84 | 08/15/2026 |
| 3 | Q21702Z | Phường Duyên Hải | -10,03 | -10,17 | -10,10 | 08/01/2026 |
| 4 | Q20903Z | Phường Bình Minh | -10,75 | -10,82 | -10,79 | 08/21/2026 |
| 5 | Q21402ZM1 | xã Tân Long Hội | -10,23 | -10,27 | -10,24 | 08/05/2026 |
| 6 | Q623040 | Phường Tân Ngãi | -8,06 | -8,14 | -8,11 | 08/24/2026 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q21904T | xã Ba Tri | -8,40 | -8,51 | -8,46 | 08/22/2026 |
| 2 | Q630050 | xã Châu Thành | -15,39 | -15,52 | -15,45 | 08/20/2026 |
| 3 | Q217030 | Phường Duyên Hải | -10,02 | -10,17 | -10,09 | 08/02/2026 |
| 4 | Q40403Z | xã Tập Sơn | -17,21 | -17,24 | -17,22 | 08/02/2026 |
| 5 | Q406040 | xã Hiệp Mỹ | -16,79 | -16,95 | -16,84 | 08/22/2026 |
| 6 | Q209040 | Phường Bình Minh | -11,83 | -11,88 | -11,85 | 08/17/2026 |
| 7 | Q214030M1 | xã Tân Long Hội | -10,88 | -10,90 | -10,89 | 08/16/2026 |
| 8 | Q623050 | Phường Tân Ngãi | -8,59 | -8,67 | -8,62 | 08/17/2026 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q219040 | xã Ba Tri | -10,55 | -10,59 | -10,57 | 08/21/2026 |
| 2 | Q630060 | xã Châu Thành | -16,08 | -16,31 | -16,16 | 08/24/2026 |
| 3 | Q405050M1 | xã Đại An | -14,91 | -15,24 | -15,16 | 08/01/2026 |
| 4 | Q217040 | Phường Duyên Hải | -9,81 | -9,94 | -9,87 | 08/02/2026 |
| 5 | Q40404Z | xã Tập Sơn | -12,37 | -12,41 | -12,39 | 08/01/2026 |
| 6 | Q40404TM1 | xã Tập Sơn | -15,08 | -15,14 | -15,10 | 08/01/2026 |
| 7 | Q20904T | Phường Bình Minh | -11,10 | -11,28 | -11,19 | 08/19/2026 |
| 8 | Q214040M1 | xã Tân Long Hội | -16,57 | -16,63 | -16,60 | 08/10/2026 |
| 9 | Q623060 | Phường Tân Ngãi | -15,56 | -15,60 | -15,57 | 08/24/2026 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q219050 | xã Ba Tri | -9,09 | -9,18 | -9,15 | 08/15/2026 |
| 2 | Q21905T | xã Ba Tri | -8,92 | -9,00 | -8,97 | 08/17/2026 |
| 3 | Q630070 | xã Châu Thành | -18,99 | -19,18 | -19,12 | 08/09/2026 |
| 4 | Q217070 | Phường Duyên Hải | -7,43 | -7,51 | -7,46 | 08/03/2026 |
| 5 | Q214050M1 | xã Tân Long Hội | -16,34 | -16,41 | -16,38 | 08/01/2026 |
| 6 | Q623070 | Phường Tân Ngãi | -16,10 | -16,22 | -16,15 | 08/23/2026 |

## Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Nhìn chung mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng trước có xu thế dâng tại các tầng chứa nước qp₃, n₂¹ và n₂²; dâng, hạ xen kẽ tại các tầng chứa nước qh, qp₂₋₃ và n₁³; dâng hạ không đáng kể tại tầng chứa nước qp₁.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 ó xu thế dâng tại các tầng chứa nước qh, qp₂₋₃, qp₁, n₂² và n₁³; xu thế hạ tại tầng chứa nước n₂¹; riêng tầng chứa nước qp₃ có xu thế dâng hạ không đáng kể.

## Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất (từ 50% so với mực nướchạ thấp cho phép trở lên), trong tỉnh thời điểm hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo (xem bảng sau). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Bảng 3. Cảnh báo mực nước trung bình tháng 7

| STT | SHLK | TCN | Vị trí | Độ sâu mực nước (m) | Ngưỡng GHCP (m) | % ngưỡng GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q219010 | qh | xã Ba Tri | -4,55 | -9 | 50,58 |
| 2 | Q630070 | n13 | xã Châu Thành | -19,24 | -35 | 54,96 |
| 3 | Q07701A | qh | Phường Trường Long Hòa | -2,09 | -4 | 52,25 |

# ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Ba Tri, xã Châu Thành, Phường Trường Long Hòa.

Trong tỉnh hiện tại có 3 công trình có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng giới hạn cho phép (GHCP).

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2026 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng TDS, Mn và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT.

Một số khu vực đáng chú ý gồm:

• Tầng qh (Holocene): Coliform vượt giới hạn cho phép tại công trình Q07701A (Phường Trường Long Hòa), chỉ tiêu NH4+, TDS, độ cứng vượt lớn nhất tại công trình Q219010 (xã Ba Tri).

• Tầng qp3 (Pleistocen trên): chỉ tiêu TDS vượt giới hạn cho phép tại công trình Q630020 (xã Châu Thành), chỉ tiêu Mn vượt lớn nhất tại công trình Q21401Z (xã Tân Long Hội).

• Tầng qp2-3 (Pleistocen giữa - trên): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q21903T (xã Ba Tri), chỉ tiêu NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q209030 (Phường Bình Minh).

• Tầng qp1 (Pleistocen dưới): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q219030 (xã Ba Tri) và Mn tại công trình Q623040 (Phường Tân Ngãi) và Coliform vượt lớn nhất tại Q21702Z (Phường Duyên Hải).

• Tầng n22 (Pliocene giữa): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q406040 (xã Hiệp Mỹ) và chỉ tiêu NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q214030M1 (xã Tân Long Hội) và Mn vượt lớn nhất tại công trình Q623050 (Phường Tân Ngãi).

• Tầng n21 (Pliocene dưới): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q219040 (xã Ba Tri) và Coliform vượt cao nhất tại Q40404TM1 (xã Tập Sơn).

• Tầng n13 (Miocene trên): và Coliform vượt cao nhất tại Q217070 (Phường Duyên Hải), chỉ tiêu TDS vượt lớn nhất tại công trình Q219050 (xã Ba Tri).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: Số 10, ngõ 42 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 đăng tải tại Website: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |